사용자 매뉴얼

(SPPID Converter)

2020년 10월

INDEX

1	설치	3

1.1	SPPID Converter 등록	3

1.2	프로그램 실행	5

2	프로그램 설정	9

2.1	ID2 프로젝트 등록	9

2.2	SPPID DB 설정	10

2.3	Item Mapping	12

3	실행	16

3.1	Load ID2 Document	16

3.2	도면 설정 및 실행	17

- 설치

  - SPPID Converter 등록

- SmartPlant P&ID 실행 (관리자 권한으로 실행)

- New Template을 버튼 클릭(빈 도면 생성)

- Tools -> Custom Commands… 클릭

- Converter 설치경로(기본 : C:\Program Files (x86)\DOFTECH\SPPIDConverter)에 있는 SPPIDConverter.dll 선택

- Tools -> ID2 to SPPID Converter Menu 생성 및 Main ToolBar에 SPPID Converter 생성

  - 프로그램 실행

- Tools -> ID2 To SPPID Converter 클릭 또는 Main ToolBar에 SPPID Converter 클릭

- Converter 창을 Open 합니다.

- 변환한 도면들의 OPC를 연결합니다.

- Drawing Size의 영역을 설정하는 영역입니다.

- SPPID Drafting Util 기능 영역입니다.

- SPPID Drafting 작성 중 단축키 기능 영역입니다.

- Open Converter : Converter 실행

- Load Files : ID2 File을 불러옵니다.

- Refresh : 불러온 File들을 다시 불러옵니다.

- Default Unit : 기본 SPPID Unit을 설정합니다.

- Default Template : 기본 SPPID Template을 설정합니다.

- SPPID Attribute를 기본 Bulk upload rule을 설정합니다.

- 선택된 도면들을 Converting 합니다.

- ID2 Project를 설정합니다.

- SPPID DB Setting을 합니다.

- SPPID Item들의 Item Mapping, Drawing, Grid 및 기타 Option을 설정합니다.

- Link OPC : 도면 Converter가 완료된 후 OPC를 연결합니다.

  - Line OPC의 Rule은 OPC에 연결되어 있는 PipeRun의 ItemTag기준으로 작동합니다.

- Get Drawing Size : 도면의 Size를 가져옵니다.

  - 빈 도면을 Open합니다.

  - 도면 Size에 맞게 Line을 draft합니다.

  - Line을 선택 후 Get Drawing Size 버튼을 클릭합니다.

- SPPID Utils

  - Symmetry Count : 대칭 심볼의 개수를 설정합니다.

  - Symbol Symmetry : Symbol의 좌우 대칭을 조절해줍니다.

    - 대칭 중심의 Symbol을 선택합니다.

    - Symbol Symmerty 버튼을 클릭합니다.

    - 중심 Symbol 기준으로 확인한 심볼들을 어느 기준으로 대칭할 것인지 선택합니다.

Symmetry Count가 1인 경우 선택된 Symbol 기준으로 연결된 심볼 1개씩 정렬됩니다.

Left 선택 시 왼쪽에 있는 Connector(Line) Length 기준으로 오른쪽 Length를 정렬합니다.

  - SpecBreak Relocation : 변환 후 SpecBreak를 정렬합니다.

    - Design Note Symbol을 선택합니다.

    - (좌측, 상단)Label을 선택합니다.

    - (우측, 하단)Label을 선택합니다.

    - SpecBreak를 선택합니다.

    - SpecBreak Relocation 버튼을 클릭합니다.

  - Export PDF : 현재 도면을 PDF로 출력합니다.

  - Snap Grid : HotKey 등록으로 Shift + A로 SPPID Snap Grid 기능을 on/off 할 수 있습니다.

  - Move Symbol (Selected) : HotKey 등록으로 선택된 Symbol을 Grid 기준으로 옮길 수 있습니다.

- 프로그램 설정

  - ID2 프로젝트 등록

- Setting 버튼 클릭

- ID2 DB Type 선택

- ID2 Project 폴더 선택

  - SPPID DB 설정

- SPPID DB의 Setting을 클릭합니다..

- Load SPPID Site init File 버튼 클릭

- SPPID Plant Site에 있는 ini파일을 선택합니다.

- SPPID DB Server IP, Port, DB User, DB Password를 입력합니다.

- 입력이 끝났으면 Load Plant List From SPPID 버튼을 클릭하여 Site에 있는 Plant List를 가져옵니다.

- Plant List 중 사용할 Plant를 선택해줍니다.

- Save 버튼을 클릭하여 저장합니다.

  - Item Mapping

- Item Mapping Setting 버튼을 클릭합니다.

- Item Mapping Tab은 총 6개로 구분되어있습니다.

  - Symbol

Project 초기 설정 시 ⑥ 기능을 먼저 실행합니다.

    - ① ID2에서 등록된 Symbol을 보여주며 SPPID Symbol과 Mapping합니다.
Show Leader Line은 해당 Symbol이 Label Type일 경우 사용합니다. (Balloon 등)

    - ② [①]에서 선택된 ID2 Symbol Image를 보여줍니다.

    - ③ [①]에서 선택된 SPPID Symbol Image를 보여줍니다. (Mapping 완료 기준)

    - ④ SPPID Catalog List이며 Symbol을 Mapping하는 방법은 [①]에서 Mapping하고자 하는 Symbol을 선택 후 [④]SPPID Symbol Tree에서 더블클릭하여 등록합니다.

    - ⑤ [④]에서 선택된 SPPID Symbol Image를 보여줍니다.

    - ⑥ SPPID Symbol Image를 Refresh합니다.
[③], [⑤]에 사용될 Image를 Refresh합니다.

    - ⑦ Mapping된 정보를 excel로 출력합니다.

    - ⑧ Mapping된 Data를 Export합니다. (경로 : 바탕화면, 파일이름 : ExportFile.mapf)

    - ⑨ Mapping된 Data를 Import합니다. (경로 : 바탕화면, 파일이름 : ExportFile.mapf)

  - Line

    - ID2에 등록된 라인과 SPPID Line Symbol을 Mapping합니다.

    - Symbol과 Mapping하는 방법은 같습니다.

  - Line Number

    - ① SPPID LineNumber Label을 Mapping합니다.

      - Symbol Mapping과 방법이 같습니다.

    - ② ID2 Line Attribute와 SPPID Attribute를 Mapping합니다.

  - Attribute

    - ① ID2 Attribute 영역입니다.

    - ② ID2 Drawing Attribute 영역입니다.

  - ID2 Attribute List 영역

    - ① ID2에 등록된 Attribute 영역입니다.

    - ② SPPID Attribute 영역입니다.

    - ③ SPPID Symbol을 Mapping하는 영역입니다.

      - Symbol Mapping과 방법이 같습니다.

      - Attribute를 Symbol Mapping(Label)하면 ID2에서 연결된 Text Type Attribute들이 Label로 Draft됩니다.
예) ID2에서 Size Text가 Symbol의 Attribute와 연결돼 있고 SPPID Symbol이 Nominal Diameter.sym과 연결돼 있다면 해당 Symbol에 Label이 Draft됩니다.

    - ④ Show Leader Line의 경우 [③]에서 SPPID Label Mapping 후 Label이 생성될 때 Leader Line의 Visible을 설정하는 영역입니다.

    - Reducer Type의 경우 Sub Size, Main Size 속성이 있으면 SubSize의 경우 PipingPoint2.NominalDiameter, Main Size의 경우 PipingPoint1.NominalDiameter이며 SPPID Label한 개에 두가지 속성이 입력되기 때문에 한가지 속성에만 Label을 Mapping해줍니다.

  - Drawing Attribute

    - ID2의 도면 Attribute를 SPPID Drawing Attribute와 Mapping합니다.

  - ETC Setting

    - ① Border File의 경로를 선택합니다.

    - ② ID2에서 인식한 Text, Note Item의 SPPID Symbol을 Mapping합니다.

      - 수정 Icon을 클릭합니다.

      - SPPID Symbol Catalog list에서 Symbol을 더블클릭합니다.

    - ③ SPPID line flowmark symbol을 Mapping합니다.

      - [②]과 Mapping 방식이 같습니다.

    - ④ ID2에서 Vendor Package로 설정된 Item의 SPPID Symbol을 Mapping합니다.

      - [②]과 Mapping 방식이 같습니다.

    - ⑤ SPPID Project의 단위를 설정합니다.

    - ⑥ Attribute Bulk Upload 설정 영역입니다.

      - 설정된 Rule로 Attribute를 bulk upload합니다.

      - ① Rule의 이름 설정 영역입니다.

      - ② [①]에서 입력한 이름으로 Rule을 추가합니다.

      - ③ 선택된 Rule에 Rule Item을 추가합니다.

      - Attribute, Value를 입력을 합니다.

      - 해당 기능은 Converting시 도면에 생성되는 모든 Item에 Attribute가 있다면 mapping된 Value를 bulk upload합니다.

  - Grid Setting

    - ① Snap Grid 기능을 사용할지 선택합니다.

    - ② Grid의 density를 설정합니다.

    - ③ Grid의 단위를 설정합니다.

    - ④ Drain Valve로 인식된 Item의 Line 길이(Grid Cell 개수)를 설정합니다.

- 실행

  - Load ID2 Document

- Load Files 버튼을 클릭합니다.

- Convert하려는 도면을 선택합니다.

- 선택된 도면들이 목록에 추가됩니다.

- Default Unit, Default Template : Load Files 기능 실행 시 기본 Unit, Template, Bulk Rule을 설정합니다.

- Close Document : 도면 변환 후 자동으로 도면을 닫습니다.

- Refresh : ID2 도면을 수정 후 Refresh 기능을 통하여 도면 정보를 다시 가져옵니다.

  - 도면 설정 및 실행

- 입력된 도면의 Unit을 클릭하여 도면의 Plant Unit을 설정합니다.

- Select Unit 화면에서 Unit을 더블클릭하여 설정합니다.

- 도면의 Template(SPPID 도면 양식), Drawing Number, Drawing Name, Bulk Rule을 입력합니다.

- 입력이 완료되었으면 도면을 선택(CheckBox 클릭) 후 Run 버튼을 클릭하여 실행시킵니다.